BÁO CÁO KỸ THUẬT CHI TIẾT

Dự Án TinyML — Nhận Diện Bài Tập Gym Trên ESP32-S3

Full Technical Documentation · Rev 1.0 · Tháng 5/2026

Hardware ESP32-S3 · IMU 6-axis (ax, ay, az, gx, gy, gz) Software TFLite Micro · PlatformIO · Python 3.11 Model 1D-CNN int8 · 5 classes · ~41K params · ~50KB Flash Performance Inference < 30ms · Val Accuracy > 85% Input Window 150 samples (3s @ 50Hz) · Overlap 50%

# 1. Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống

## 1.1 Luồng Dữ Liệu End-to-End

Toàn bộ hệ thống chia thành 3 giai đoạn chạy trên hai nền tảng khác nhau:

GIAI ĐOẠN 1 — Thu thập (ESP32-S3 Firmware) Đọc IMU @ 50Hz → Ghi CSV vào SD card → Label theo tên file/folder Output: data/{class_name}/session_N.csv (6 cột: ax,ay,az,gx,gy,gz)

GIAI ĐOẠN 2 — Training (Máy tính) trainAI.py: CSV → Sliding Window → Normalize → Augment → Train → model.tflite convert_model.py: model.tflite + scaler_params.json → C++ headers

GIAI ĐOẠN 3 — Inference (ESP32-S3 Firmware) IMU raw → Ring Buffer [150][6] → Z-Score → Quantize → TFLite Invoke → Dequantize → Class Mỗi 75 samples mới (1.5s): chạy 1 inference · Latency: ~15–30ms

## 1.2 Thông Số Kỹ Thuật

| Thông số | Giá trị & Lý do |
| --- | --- |
| Tần số lấy mẫu | 50Hz (20ms/sample) — đủ cho chuyển động cơ thể < 25Hz (Nyquist) |
| Window size | 150 samples = 3.0 giây — đủ chứa 1 chu kỳ bicep_curl (~2.5s) |
| Stride / Overlap | 75 samples / 50% — sweet spot: data ×2, latency 1.5s |
| Trim biên | 2 windows đầu + cuối mỗi file — loại nhiễu khi bắt đầu/kết thúc recording |
| Augmentation factor | ×4 (bỏ axis_flip) — tăng dataset từ ~200 → ~800 windows/class |
| Z-Score | fit trên X_train_raw — mean_az phản ánh trọng lực thật (~1.0g) |
| Quantization | int8 full quantization — model giảm từ ~162KB xuống ~50KB |
| Tensor Arena | 20KB SRAM (thực tế dùng ~14KB) |

# 2. Data Pipeline — trainAI.py

## 2.1 Thứ Tự Các Bước (Không Được Sai)

Ba lỗi data leakage đã được phát hiện và sửa trong quá trình phát triển. Thứ tự đúng:

load_all_data() ← CSV → sliding_window(size=150, stride=75, trim=2) │ ▼ train_test_split() ← BƯỚC 1: Val bị cô lập TRƯỚC MỌI thao tác │ stratify=y để đảm bảo phân bố đều ├── X_train_raw │ │ │ ▼ │ normalize(fit) ← BƯỚC 2: mean/std tính từ X_train_raw │ X_train_norm → scaler_params.json (mean_az ≈ 1.0g) │ │ │ ▼ │ augment_dataset()← BƯỚC 3: chỉ train, ×4 (jitter+scale+shift) │ X_train_final ← đưa vào model.fit() │ └── X_val_raw │ ▼ normalize(transform) ← dùng mean/std của Train, KHÔNG tính lại X_val ← đưa vào validation_data=

## 2.2 Ba Lỗi Đã Phát Hiện & Sửa

| Lỗi | Cơ chế | Hậu quả nếu không sửa |
| --- | --- | --- |
| #1 Normalize trước Split | Val tham gia tính mean/std → val 'quen thuộc' | Val Accuracy ảo ~2–5% cao hơn thực tế |
| #2 Augment trước Split | 'Anh em' của val xuất hiện trong train set | Model nhận ra 'họ hàng' → accuracy ảo |
| #3 Normalize sau Augment | axis_flip kéo mean_az về ≈0 thay vì ≈1.0g | Firmware tính sai offset → model fail hoàn toàn |

## 2.3 Z-Score Normalization

Công thức và lý do cần thiết:

# Vấn đề: ax ∈ [-2, 2]g nhưng gx ∈ [-500, 500]°/s → scale hoàn toàn khác nhau # Không normalize: neuron bị gyroscope 'lấn át', accelerometer bị bỏ qua # Z-Score đưa về cùng thang đo (mean=0, std=1): z = (x - mean) / std # Tính trên X_train_raw, lưu vào scaler_params.json: mean = X_train_raw.reshape(-1, 6).mean(axis=0) # shape (6,) — mỗi axis 1 giá trị std = X_train_raw.reshape(-1, 6).std(axis=0) # KIỂM TRA BẮT BUỘC sau khi train: assert 0.8 < scaler_params['mean'][2] < 1.2, 'mean_az sai — kiểm tra thứ tự pipeline!'

## 2.4 Augmentation (Đã Bỏ axis_flip)

Các kỹ thuật augmentation còn lại sau khi bỏ axis_flip:

| Kỹ thuật | Tham số | Giả lập điều gì |
| --- | --- | --- |
| Jitter | Gaussian noise σ=0.05 | Sensor noise tự nhiên giữa các thiết bị |
| Scaling | Nhân × U(0.9, 1.1) | Người tập cường độ mạnh/nhẹ hơn |
| Time Shift | np.roll ±10 samples | Timing bắt đầu động tác khác nhau |
| axis_flip | ~~ĐÃ BỎ~~ | Không đủ chính xác về vật lý thực tế |

Lý do bỏ axis_flip axis_flip lật ngẫu nhiên 1 trong 3 trục. Nhưng đổi tay thật sự là phép đối xứng gương theo mặt phẳng dọc cơ thể — cả ax và gx thay đổi dấu đồng thời, không phải riêng lẻ. → Augmentation sai chiều → model học pattern không có thật → nhận diện nhầm tay phải. → Giải pháp: thu data tay phải thật và train lại từ đầu.

## 2.5 Cấu Hình Training

Optimizer : Adam(lr=0.001) Loss : sparse_categorical_crossentropy Epochs : 80 (với EarlyStopping patience=15, monitor=val_accuracy) Batch size : 32 Split : 80% train / 20% val (stratified) Callbacks: EarlyStopping(patience=15, restore_best_weights=True) ReduceLROnPlateau(factor=0.5, patience=7, min_lr=1e-5) ModelCheckpoint(save_best_only=True)

# 3. Kiến Trúc Mô Hình 1D-CNN

## 3.1 Lý Do Chọn 1D-CNN

| Tiêu chí | 1D-CNN ✅ | LSTM ❌ |
| --- | --- | --- |
| Inference time | 15–30ms | 500ms – 2s |
| Peak SRAM | ~14KB | ~50–200KB |
| Tính toán song song | Có (SIMD/vector) | Không (tuần tự) |
| Flash sau int8 | ~50KB | ~200KB+ |
| Độ chính xác HAR | Tốt | Tốt |

## 3.2 Kiến Trúc Chi Tiết

Input: (150, 6) ← 150 time steps, 6 axes │ Conv1D(filters=16, kernel=7, padding='same') ← nhìn 140ms mỗi lần BatchNormalization() ← ổn định training với dataset nhỏ ReLU() ← non-linearity │ Output: (150, 16) │ MaxPooling1D(pool_size=2) ← thu gọn 2× theo thời gian │ Output: (75, 16) │ Conv1D(filters=32, kernel=5, padding='same') ← học pattern phức tạp hơn BatchNormalization() + ReLU() │ Output: (75, 32) │ MaxPooling1D(pool_size=2) │ Output: (37, 32) │ Flatten() ← (37×32,) = (1184,) Dense(32, activation='relu') Dropout(0.4) ← chỉ active lúc training │ Output: (32,) │ Dense(5, activation='softmax') ← 5 class probabilities Output: (5,) ← [bicep_curl, idle, lateral_raise, shoulder_press, tricep_ext]

## 3.3 Thống Kê Tham Số

| Lớp | Tham số | Công thức |
| --- | --- | --- |
| Conv1D(16, k=7) | 688 | (7×6×16)+16 |
| BatchNorm (after Conv1) | 64 | 4×16 |
| Conv1D(32, k=5) | 2,592 | (5×16×32)+32 |
| BatchNorm (after Conv2) | 128 | 4×32 |
| Dense(32) | 37,920 | (1184×32)+32 |
| Dense(5) | 165 | (32×5)+5 |
| TOTAL | ~41,557 | ≈ 50KB sau int8 |

# 4. Quantization & Firmware Integration

## 4.1 Int8 Quantization — Ánh Xạ Tuyến Tính

Quantization chuyển float32 (4 bytes/param) sang int8 (1 byte/param) — giảm kích thước 4×, tăng tốc 2–4×.

# Công thức quantize (float → int8): q = clamp(round(f / scale) + zero_point, -128, 127) # Công thức dequantize (int8 → float): f = (q - zero_point) × scale # Ví dụ cụ thể (input tensor): input_scale = 0.015686 input_zp = -128 f = 1.44 → q = round(1.44/0.015686) + (-128) = round(91.8) - 128 = -36 f = 0.0 → q = round(0.0/0.015686) + (-128) = 0 - 128 = -128 f = -1.0 → q = round(-63.7) + (-128) = -64 - 128 = clamp → -128

## 4.2 convert_model.py — Các File Sinh Ra

| File | Nội dung | Dùng ở đâu |
| --- | --- | --- |
| model_data.h/.cpp | Mảng byte hex của model.tflite | Nhúng vào Flash ESP32-S3 |
| norm_params.h | HAR_MEAN[], HAR_INV_STD[], HAR_INPUT_SCALE, HAR_INPUT_ZERO_POINT... | Z-score + quantize trong firmware |
| scaler_params.json | mean[], std[] của 6 axes | Verify mean_az ≈ 1.0g |
| quant_params.json | input/output scale & zero_point | Dùng bởi convert_model.py |

## 4.3 Luồng Xử Lý Trong harRunInference()

// Stage 1: Z-Score + Quantize → Input Tensor for (int i = 0; i < 150; i++) { for (int j = 0; j < 6; j++) { float z = (ring_buf[i][j] - HAR_MEAN[j]) * HAR_INV_STD[j]; // nhân, không chia float q = roundf(z / HAR_INPUT_SCALE) + HAR_INPUT_ZERO_POINT; inp[i * 6 + j] = (int8_t)clamp(q, -128, 127); // row-major index } } // Stage 2: Inference TfLiteStatus s = interpreter->Invoke(); if (s != kTfLiteOk) return HarStatus::INVOKE_FAIL; // Stage 3: Dequantize Output for (int k = 0; k < 5; k++) { result.scores[k] = (out[k] - HAR_OUTPUT_ZERO_POINT) * HAR_OUTPUT_SCALE; // ↑ PHẢI trừ zero_point trước khi nhân scale }

Tối ưu: Nhân thay vì Chia Z-score thông thường: z = (x - mean) / std ← 1 phép chia float Tối ưu firmware: z = (x - mean) * inv_std ← 1 phép nhân float inv_std = 1/std được tính trước trên Python và hardcode vào norm_params.h. Phép nhân float trên ESP32-S3 nhanh hơn phép chia 2–3 lần.

## 4.4 Tensor Arena

static uint8_t tensor_arena[20 * 1024] alignas(16); // ↑ 20KB ↑ alignment cho SIMD ESP32-S3 // Sau AllocateTensors(), kiểm tra thực tế: size_t used = interpreter->arena_used_bytes(); // thường ~14KB // Nếu AllocateTensors() fail → tăng lên 24KB rồi thử lại

# 5. Vấn Đề Tay Phải & Kế Hoạch Khắc Phục

## 5.1 Phân Tích Nguyên Nhân

Model hoạt động tốt trên tay trái (tay thu thập data) nhưng nhận diện nhầm khi dùng tay phải.

Root Cause Analysis Nguyên nhân 1: axis_flip trong augmentation lật ngẫu nhiên 1 trục riêng lẻ. Thực tế vật lý: đổi tay = phép đối xứng gương theo mặt phẳng dọc cơ thể. → ax và gx thay đổi dấu đồng thời, KHÔNG phải ngẫu nhiên từng trục. Nguyên nhân 2: axis_flip gây Scaler Contamination (Lỗi #3). → mean_az bị kéo về ≈0 nếu normalize sau augment. → Đây là lý do bổ sung để loại bỏ axis_flip hoàn toàn.

## 5.2 Tại Sao Train Lại Thay Vì Fine-tune?

| Tiêu chí | Fine-tune | Train lại ✅ |
| --- | --- | --- |
| Thời gian | Nhanh hơn | Lâu hơn (chấp nhận được) |
| Catastrophic Forgetting | Có nguy cơ | Không — học đều cả hai |
| Phù hợp cho | Thêm class MỚI | Mở rộng distribution class cũ |
| Data imbalance | Dễ lệch về data mới | Cân bằng nếu mix đúng tỉ lệ |
| Kết luận | Không phù hợp | Phù hợp với bài toán này |

## 5.3 Kế Hoạch Khắc Phục — Từng Bước

| # | Việc cần làm | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu data tay phải — 5 sessions/class | Đeo đúng vị trí & hướng chip như tay trái |
| 2 | Bỏ augment_axis_flip() trong trainAI.py | Xóa hàm và bỏ khỏi aug_fns list |
| 3 | Train lại từ đầu — data gộp trái + phải | Kiến trúc model không cần thay đổi |
| 4 | Verify scaler_params.json: mean_az ∈ [0.8,1.2] | assert 0.8 < mean_az < 1.2 |
| 5 | Chạy convert_model.py để update firmware files | Sinh lại model_data.h và norm_params.h |
| 6 | Test trên cả 2 tay với confidence > 70% | Đặt threshold: bỏ qua nếu max_prob < 0.7 |

# 6. Checklist Deploy

## 6.1 Training Pipeline

- ☐  Split trước normalize và augment

- ☐  Normalize fit CHỈ trên X_train_raw (không phải X_train_aug)

- ☐  Augment CHỈ trên X_train_norm, KHÔNG augment X_val

- ☐  axis_flip đã bỏ khỏi augmentation

- ☐  mean_az trong scaler_params.json ∈ [0.8, 1.2]

- ☐  Val accuracy > 85% trước khi export TFLite

- ☐  Confusion matrix được kiểm tra — không chỉ xem accuracy tổng

## 6.2 Conversion

- ☐  convert_model.py chạy không lỗi

- ☐  model.tflite kích thước ≤ 60KB

- ☐  norm_params.h: HAR_MEAN[2] (az) ≈ 1.0

- ☐  quant_params.json có đủ input_scale, input_zp, output_scale, output_zp

- ☐  model_data.cpp có alignas(8)

## 6.3 Firmware

- ☐  harInit() trả về true — kiểm tra Serial Monitor

- ☐  arena_used_bytes() < TENSOR_ARENA_SIZE

- ☐  Input tensor shape là [1, 150, 6] int8

- ☐  Output tensor shape là [1, 5] int8

- ☐  Z-score dùng * HAR_INV_STD (nhân, không chia)

- ☐  Quantize: clamp về [-128, 127] trước khi ép int8

- ☐  Dequantize: (q - zero_point) × scale (trừ trước, nhân sau)

- ☐  Confidence threshold: chỉ chấp nhận kết quả nếu max_prob > 0.7

— Hết báo cáo kỹ thuật chi tiết —